Departamento de Engenharia Eletrotécnica

Mestrado integrado em Engenharia Informática

Disciplina de Sistemas Lógicos – 1º teste – 11/11/2017

Duração: 1h 20mn | Tolerância: 10mn | Sem consulta

Importante: numere as folhas que entregar (ex. 1 de 4) e identifique-se em todas elas  Responda em folhas separadas aos três grupos de questões

Q1 (2,5 + 2,5 valores )

a) Apresente uma expressão equivalente utilizando só NORs de 2 entradas, que implemente a função f a cb ),,( = .ba + .ca + .cb .

b) Considere que se pretende especificar um sistema de controlo de luzes de um veículo automóvel, de  modo a que as luzes médias se acendam (valor de saída ativo a 1) sempre que o veículo esteja com o  motor ligado (M=1), o interruptor de luzes automáticas esteja acionado (I=1) e a luminosidade ambiente seja pelo menos escura (fornecida por um sensor com dois bits de saída codificando o nível de  luminosidade, L1L0, em que L1L0=00 corresponde a muito escuro, L1L0=01 escuro, L1L0=10 claro e  L1L0=11 muito claro). Apresente a tabela de verdade da função MEDIOS(M,I,L1,L0).

Q2 ( 3 + 3 + 3 valores )

a) Considere a função:    ,  ,  ,      Σ  0,5,7,8,13       1,2,3,10  . Obtenha uma expressão  simplificada na forma de Soma de Produtos através de mapa de Karnaugh.

b) Considere o seguinte circuito lógico que implementa a

função F(X,Y,W,Z). Caraterize a função através da

lista de mintermos associada.

c) Considere que tem disponíveis blocos comparadores

de dois números (A e B), cada um com 2 bits, e que

fornecem duas saídas: Menor (A<B) e Igual (A=B).

Com base nos comparadores referidos e alguma lógica

adicional que considere necessária, apresente e

justifique um diagrama de blocos que realize um

comparador de dois números X e Y de 4 bits cada, recebendo como entradas os dois numeros  [X3X2X1X0] e [Y3Y2Y1Y0], e produzindo a saída MaiorOuIgual (X ≥ Y).

Q3 ( 3 + 3 valores )

a) Considere as seguintes representações de números em complemento-para-2 e em complemento-para-1  com 6 bits. Refira quais os números decimais representado por (111110)(2), (101111)(1), (000111)(2) e  (110011)(1) ? Represente também o número –18 em complemento-para-2 e em complemento-para-1  com 6 bits.

b) Pretende-se construir um sistema para realizar uma operação aritmética envolvendo três números de  entrada, A, B e C, em que A tem dois bits (A1 e A0) e B e C têm 1 bit cada. A operação pretendida é  A⋅C+B⋅C = [A1A0]⋅C+B⋅C (em que ⋅ representa a operação aritmética de multiplicação, + representa  a operação aritmética de adição e, como esperado, a multiplicação tem prioridade em relação à adição).

Caracterize a saída do sistema (quantos bits de saída) de modo a representar adequadamente o resultado,  e apresente um diagrama de blocos recorrendo a blocos do tipo somador completo, semi-somador e  alguma lógica adicional. Nota: um bloco semi-somador possui dois bits de entrada e dois bits de saı́da  que correspondem à soma e transporte dos bits de entrada; um bloco somador completo possui três  bits de entrada e dois bits de saı́da que correspondem à soma e transporte dos bits de entrada.