Redes de Computadores

Encaminhamento pelo Caminho mais Curto

(2) Belman-Ford Routing

Departamento de Informática da FCT/UNL

1

Objetivos

• Em alternativa à técnica Link-State Routing é possível  usar outro algoritmo de encaminhamento distribuído. O  mesmo baseia-se na troca de informação entre vizinhos  diretos sobre os destinos a que cada um é capaz de

chegar

• A partir da visão dos destinos vistos pelos vizinhos, é  possível um nó construir a sua própria visão e passá-la  também aos seus vizinhos

• Se os nós forem passando esta informação uns aos  outros, acabarão todos por ficar a saber a melhor  maneira de chegar a cada destino

• Este tipo de aproximação permitiu construir um algoritmo  de encaminhamento, designado Vetor de Distâncias 2

Make everything as simple as possible, but not  simpler.

– Autor: Albert Einstein (1879-1955)  3

Ideia Base: Anúncios para a Vizinhança

• Filosofia de base do algoritmo

– Se um nó dá acesso direto ao destino D

– pode dizer aos vizinhos: “D é acessível por mim à distância 0” – e os vizinhos podem dizer aos vizinhos: “D é acessível por mim à  distância …”

– até que todos os nós sabem que existe o destino D e podem  selecionar o melhor vizinho para lá chegar

• Os anúncios de vizinhança também se designam Reachability Annoucements, Anúncios de visibilidade ou Vetores de Distâncias, daí  o nome do algoritmo

• Às vezes o algoritmo também é conhecido pelo nome dos seus  primeiros inventores: Bellman-Ford

4

Algoritmo Bellman-Ford

• Filosofia de base do algoritmo

– Se os vizinhos de um nó lhe comunicarem os destinos a que dão acesso,  então:

– esse nó fica a saber as diferentes maneiras de chegar até esses destinos – se sempre que vão alargando os seus horizontes, os nós passarem de novo  essa informação aos seus vizinhos, então todos os nós passarão a  conhecer formas de chegar a todos os destinos existentes

• Mas como selecionar o melhor caminho para um destino D  que não é local ?

– Cada nó anuncia o custo que acha que tem para chegar a cada destino D  que conhece

– Para cada destino D, um nó seleciona o vizinho V que minimiza: custo para  chegar a V mais o custo que V anuncia para chegar D

5

Vetor de Distâncias

a

b

….

e

f

0

15

....

7

18

Reachability Announcement ou

Vector de

distâncias

x y

6

Processamento de um Anúncio

x — nó que enviou o anúncio

d —distance ou custo para chegar a x

reachability [1..k] — anúncio

distance[1..k] —distance to each node

nexthop[1..k] — vizinho seleccionado para chegar a cada nó

for i in 1..k do {

if ( reachability[i] + d < distance[i] ) {

distance[i] = reachability[i] + d

nexthop[i] = x

}

7

Vetores de Distâncias

• Cada nó X tem uma tabela de vizinhos diretos e o custo  para lhes chegar e uma tabela com os destinos que  conhece, os custos para lá chegar e as interfaces que  correspondem ao início desse caminho

• Cada nó X anuncia aos vizinhos um anúncio com um vetor  de distâncias de si até aos outros nós da rede que  conhece

• Sempre que recebe um vetor de distancias dos vizinhos, o  nó X guarda-o e atualiza a sua maneira de alcançar os  diferentes destinos

• Assim, cada nó atualiza a sua tabela de encaminhamento e  o vetor de distâncias que passará aos seus vizinhos

8

Como Funciona um Comutador VD

Canal C1 Canal C2

Comutador K

Canal C3 Canal C4

Tabelas de encaminhamento, anúncios, vizinhos (RIB - Routing Information Base)

Destino Tipo Interface Custo

A ... – 0 B ... C2 9 C ... C3 10 D ... C2 5 .... ... ... ... M C4 9

Tabela de comutação

(FIB - Forwarding Information

Base)

Destino Interface Custo

A – 0

B C2 9

C C3 10

D C2 5

.... ... ...

M C4 9

9

Funcionamento Distribuído

Em cada nó:

(a) Esperar por alguma alteração do custo de um canal  ou por mensagem de um vizinho com um vetor de

distâncias (VD)

(b) Recalcular vetor de distâncias VD local e atualizar a  tabela de encaminhamento

(c) Se alguma entrada do VD se modificou, enviá-lo

para os vizinhos

O tempo que as etapas (b) e (c) levam a executar é diferente em  cada nó e desconhecido a priori, apenas se sabe que há progresso

em cada nó

10

Exemplo de Execução

a b 1000

1000

10 1

10

c d 10

20

1000

Destino À distância Via o vizinho (next hop)

a 0 ____ b 1000 b c 10 c e 1000 e

e f 1000

(a) - Rede

(b) - FIB inicial do comutador a

11

Processamento do Primeiro Anúncio

Destino À distância Via o vizinho (next hop)

a 0 ____ b 1000 b c 10 c e 1000 e

(a) - FIB inicial do comutador a

1 - vector distância enviado por b

Destino a b d f Distância 1000 0 10 1000

2 - vector distância enviado por c Destino a c d e Distância 10 0 10 1

3 - vector distância enviado por e

Destino a c e f Distância 1000 1 0 1000

(b) - Vectores distância

recebidos pelo comutador a

Destino À distância Via o vizinho (next hop)

a 0 ____ b 1000 b c 10 c d 1010 / 20 b / c e 1000 / 11 e / c f 2000 b

(c) - FIB final do comutador a

12

Estado das Tabelas Após uma Iteração

Dst d. next  hop

a 1000 a b 0 __ c 20 d d 10 d e 2000 f f 30 d

FIB do

comutador b

Dst d. next  hop

a 10 a b 20 d c 0 __ d 10 d e 1 e f 30 d

FIB do

comutador c

Dst d. next  hop

a 20 c b 10 b c 10 c d 0 __

e 11 c f 20 f

FIB do

comutador d

Dst d. next  hop

a 11 c b 2000 a c 1 c d 11 c e 0 __

f 1000 f

FIB do

comutador e

Dst d. next  hop

a 2000 b b 30 d c 30 d d 20 d e 1000 e f 0 __

FIB do

comutador f

13

Processamento do Segundo Anúncio

Destino À distância Via o vizinho (next hop)

a 0 ____ b 1000 b c 10 c d 20 c e 11 c f 2000 b

1 - vector distância enviado por b Destino a b c d e f Distância 1000 0 20 10 2000 30

2 - vector distância enviado por c Destino a b c d e f Distância 10 20 0 10 1 30

3 - vector distância enviado por e Destino a b c d e f Distância 11 2000 1 11 0 1000

(b) - Vectores distância

Destino À distância Via o vizinho (next hop)

a 0 ____ b 30 c c 10 c d 20 c e 11 c f 1030 / 40 b / c

(a) - FIB inicial do comutador a (c) - FIB final do comutador a recebidos pelo comutador a

14

Convergência do Protocolo

• O protocolo Vetor de Distâncias requer em cada nó um  processamento bastante simples

• Quando a rede é ativada, os anúncios propagam-se  rapidamente e todos os nós passam a conhecer o melhor  caminho para cada destino

• A convergência apenas está dependente do diâmetro da  rede e é rápida

• Infelizmente, quando o custo de um canal aumenta, pode  desencadear um fenómeno chamado contagem para o  infinito

• Esta característica também se designa por “As boas  notícias andam rápido mas as más devagar”

15

Exemplos

a b c x

x

a b c

x

x x not x x

a b c a b c x

x

(a) - Good News Travel Fast

(b) - Bad News Travel Slowly

16

As Boas Notícias Correm Depressa

• Basta que c anuncie a b e que este anuncie a a que o  destino x está acessível para que a distância e o caminho  para x seja conhecido por toda a rede

– Este comportamento chama-se “As boas notícias correm  depressa” (good news travel fast)

Anúncios

c a b x

Eventual tráfego de pacotes para x

17

Mas as Más Notícias Andam Devagar

• Quando o custo de um canal aumenta, o algoritmo propaga a nova informação  lentamente e às vezes de forma errada

• Por exemplo, se o canal entre x e c passar de custo 1 a infinito, mas c usar o  fato de que b também lhe anuncia que conhece um caminho para x, ou se c  guardou o vetor de distancias que b lhe enviou antes, c pode, erradamente,  pensar que pode chegar a x via b

• Se isto acontecer aparecerá um ping pong de anúncios entre b e c e um ciclo  no encaminhamento (para um buraco negro), que se costuma chamar um  routing loop / routing black hole

Anúncios

c a x

b

Eventual tráfego de pacotes para x

18

Contagem para o Infinito

• Com efeito b pode acreditar que há um melhor caminho para x via c, mas c  acha que é via b que chega a x

• Por cada vetor de distancias trocado entre ambos, o custo para chegar a x  vai aumentando de uma unidade (admitindo que o custo de cada canal é 1)

• E o ciclo só vai parar quando o custo chegar a “infinito”

• Este comportamento chama-se “As más notícias andam devagar” (bad news travel slowly) ou contagem para infinito (count to infinity)

Anúncios

c a x

b

Eventual tráfego de pacotes para x

19

Soluções

• “Infinito” é modelizado por um número relativamente  baixo para aumentar a velocidade de convergência (tal solução  implica que este algoritmo não pode ser aplicado a situações em que o  diâmetro da rede é muito grande ou os custos representam o débito)

– Por exemplo, no protocolo RIP, que utiliza o algoritmo vector de  distancias e todos os canais têm custo 1, “infinito” = 16

• “Split horizon with poisoned reverse” – um nó R1 anuncia ao  nó R2 todos os destinos para os quais R1 usa R2 como melhor  caminho à distância infinito; ou seja, R1 anuncia a R2 com distância  infinito tudo aquilo que R1 acha que está por detrás de R2. Por outras  palavras, não tenho nada de novo a anunciar aos nós que uso para  enviar pacotes para um dado destino

• Outras soluções baseadas em temporizadores (não tratadas nesta  disciplina)

20

Anúncios Envenenados no Sentido Inverso

Se b vai para x via c, então anuncia a c que vê x à distância  infinito.

Desta forma c nunca usará o caminho via b para alcançar

x.

x à distância infinito

x à distância 1

x à distância infinito

c a x

b

Tráfego de pacotes para x

21

Detalhes de Implementação

• Os anúncios podem ser passados entre nós de comutação  de forma fiável ou não fiável

• A solução mais simples é usar UDP, mas nesse caso  podem perder-se anúncios; uma solução simples consiste  em repetir os anúncios periodicamente

• Quando os anúncios são passados de forma fiável (e.g.  TCP) podem transmitir-se apenas as alterações e não  todo o vetor

• Sempre que um nó concluí que há alterações pode  desencadear imediatamente um anúncio para que o

algoritmo convirja mais rapidamente

22

Tempos e Contagem para o Infinito

• Não está definida uma ordem de processamento: um  comutador processa primeiro todos os anúncios  recebidos ou logo que um anúncio é processado, e há  alterações, envia imediatamente novos anúncios?

• A velocidade de propagação das novidades depende dos  nós, da rede e das características da rede

• Se a transmissão de anúncios for por meios não fiáveis, o  tempo para que alguma novidade seja propagada  aumenta, pois a mesma só será recebida da próxima vez  que houver um anúncio periódico. Por outro lado, se um  pacote se perder esse tempo também aumenta

23

Poison Reverse é Suficiente ?

Poison reverse não é suficiente para garantir que não aparecem  episódios de contagem para o infinito. Ver o seguinte exemplo.

b a

x

b a

x

c

d

c

d

(a) - Rede antes da avaria

(b) - Rede depois da avaria

c recebe de d anúncios de acessibilidade de x (split horizon não  bloqueia este anúncio pois c usa d para chegar a x)

Caso a ligação ax vá abaixo, b pode receber essa informação de a, mas  antes de c também a receber de d, c pode anunciar a b a acessibilidade  de x através de si (isto é, o caminho via d que b ainda não sabe que  também está inacessível). 24

Resumo

• Os nós passam aos seus vizinhos a sua visão da rede em anúncios que  lhes permitem aprender que existem novos destinos ou melhores  caminhos do que os que já conheciam

• Quando o processo estabiliza, o algoritmo permite a cada nó  conhecer um caminho mais curto para cada destino

• Cada nó passa alguma informação que conhece sobre todos os  destinos, mas apenas aos seus vizinhos, e o cálculo para atualização  das tabelas é trivial.

• O algoritmo caracteriza-se pela simplicidade, baixa ocupação de  memória, e poucos tipos de mensagens

• Cada nó processa o algoritmo de forma assíncrona e autónoma

• A menos do problema da convergência (“durante a propagação de  más notícias”), é um algoritmo muito simples

Conclusões Sobre o Algoritmo

• É um algoritmo muito simples do ponto de vista  computacional

– Converge rapidamente face a “boas notícias” – É computacionalmente trivial e requer poucos recursos  de memória

– Mas tem o problema da “contagem para infinito”

• Solução adequada em redes simples e de pequeno  diâmetro, mas

– Em redes com muitos destinos a dimensão dos  anúncios cresce

– Em redes com muitos canais e instabilidade, a  convergência (de más notícias) é lenta. 26

Conclusões

• O encaminhamento baseia-se em algoritmos distribuídos – Para reagir a alterações da configuração da rede e – Computar os caminhos mais curtos

• Dois algoritmos principais

– Dijkstra → link-state routing (e.g., OSPF e IS-IS) – Bellman-Ford → distance vector routing (e.g., RIP)

• Convergência – quando há uma alteração na rede, quanto  tempo levam todos os nós a atuar de acordo com a  mesma?

– É necessário transitar de uma topologia para outra – Durante a transição podem surgir inconsistências e perdem-se  pacotes pelo que a transição deve ser rápida

– Trata-se de uma questão crítica para o funcionamento de uma  rede de grande dimensão

27