# 5ª Avaliação- Laboratório

Os resultados da resolução deste trabalho devem ser submetidos via moodle, até Sexta dia 21de Dezembro às 23h00.

# A. Determinação dos valores dos componentes

Para os valores dos componentes do circuito considere,

A= Dígito das unidades do seu número de aluno+2 = 7+2 = 9

B= Dígito das dezenas do seu número de aluno+3 = 7+3 = 10

C= Dígito das centenas do seu número de aluno+1 = 2+1 = 3

D = Dígito dos milhares do seu número de aluno+5 = 5+5 = 10

# Aluno nº 35277 Nome Ricardo Gaspar

# Questão 1

Considere o circuito da figura 1 em que o transístor é um Mosfet canal N caracterizado por Vt=1V, μnCox=20μ A.V-2    e W/L=50.

Considere que tem V1=(A+C+D)/8

a) Edite o esquemático do circuito, escolhendo para o Mosfet o componente nmos4

b) Para alterar os parâmetros do MOSFET, altere o nome do modelo ( por exemplo para mynmos) e seguidamente edite o modelo do transístor, conforme indicado na figura seguinte:

Para visualização dos valores das tensões/correntes, faça “view” “spice Error log” e deverá obter algo do tipo:

c)Altere os valores dos componentes de acordo com o seu número de aluno, e faça as simulações por forma a obter os valores para preenchimento da tabela seguinte:

| V2 | R1 (K) | R1 (K) | Grandeza | Teórico | Simulado | %erro | Zona de Funcionamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | A/10 | 0,9 | Id1 | 1,53125 mA | 1,53 mA | 1,41 | Saturação |
|  |  |  | ¦Vgs-Vt¦ | 1,75 V | 1,75 V | 0 |  |
|  |  |  | ¦Vds¦ | 4,622 V | 4,62 V | 0,04 |  |
| 4 | B/2 | 5 | Id1 | 0,706816 mA | 0,707 mA | 0,025 | Tríodo |
|  |  |  | ¦Vgs-Vt¦ | 1,75 V | 1,75 V | 0 |  |
|  |  |  | ¦Vds¦ | 0,4659 V | 0,466 | 0,017 |  |

# Questão 2

Considere o circuito da figura 2 em que o transístor é um Mosfet canal P

caracterizado por |Vt|=1V e μnCox=20μ A.V-2

Considere que tem V2=(A+C+D)/5 e R1=(B/10) K

a) Edite o esquemático do circuito, escolhendo para o Mosfet o componente Pmos4

b) Altere o modelo do transístor, procedendo de forma análoga ao que fez para o transístor nmos (não se esqueça que agora o valor de Vto é negativo

c) Altere os valores dos componentes de acordo com o seu número de aluno, e faça as simulações por forma a obter os valores para preenchimento da tabela seguinte:

| V1 | W/L | W/L | Grandeza | Teórico | Simulado | %erro | Zona de Funcionamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 9 | Id1 | 0,5184 mA | 0,518 mA | 0,0772 | Saturação |
|  |  |  | ¦Vgs-Vt¦ | 2,4 V | 2,4 V | 0 |  |
|  |  |  | ¦Vds¦ | 3,8816 V | 3,88 V | 0,041 |  |
| 1 | (D+B)*40 | 800 | Id1 | 4,28567 mA | 4,29 mA | 0,10 | Tríodo |
|  |  |  | ¦Vgs-Vt¦ | 2,4 V | 2,4 V | 0 |  |
|  |  |  | ¦Vds¦ | 0,1143 V | 0,114 V | 0,289 |  |
| 10 | C | 3 | Id1 | 0 mA | 0 mA | 0 | Não Conduz |
|  |  |  | ¦Vgs-Vt¦ | 6,60 V | 6,60 V | 0 |  |
|  |  |  | ¦Vds¦ | 4,4 V | 4,4 V | 0 |  |

# Questão 3

# a) Usando o simulador Ltspice, edite o esquemático do circuito, considerando  V1=5V. Para A considere uma fonte de tensão “Pulse” de 5 V com uma duração de impulso de 3ms e um período de 6ms. Para B considere uma fonte de tensão “Pulse” de 5 V com uma duração de impulso de 2ms e um período de 4ms.

# b)Simule o circuito durante 12ms e  faça colagem das ondas A,B e Y

# c) Preencha a tabela de verdade indique a expressão lógica de Y:

| # A | # A | # B | # Y |
| --- | --- | --- | --- |
| # 0 | # 1 | # 0 | # 0 |
| # 0 | # 1 | # 1 | # 0 |
| # 1 | # 0 | # 1 | # 0 |
| # 1 | # 0 | # 0 | # 1 |

# Y= A.!B

# d) Usando o simulador Ltspice, edite o esquemático do circuito que implementa a função Y=A.B ( supondo que dispõe de entradas A e B unicamente).- Faça colagem do esquemático

# e)Simule o circuito durante 12ms e  faça colagem das ondas A,B e Y

# f) Preencha a tabela de verdade indique a expressão lógica de Y:

| # A | # B | # Y |
| --- | --- | --- |
| # 0 | # 0 | # 0 |
| # 0 | # 1 | # 0 |
| # 1 | # 1 | # 1 |
| # 1 | # 0 | # 0 |

# Y= A.B